# Spécifications Logicielles

## Pour le

Programme de Pilotage bus I2C par liaison RS232-C

### Numéro de contrat :

1-ISA-2002

## Préparé pour :

La validation de l’UE système embarqués et qualité logicielle de R. & C. TANGUY.

## Réalisé par :

BENCHADI Laurent

Spécifications Logicielles	1

Pour le	1

Numéro de contrat :	1

Préparé pour :	1

Réalisé par :	1

Document de spécification du logiciel	3

1.	Objectif	3

1.1	Identification	3

1.2	Vue globale du CSCI	3

1.3	Description du document	3

2.	Documents officiels	3

2.1	Documents gouvernementaux	3

2.2	Documents non gouvernementaux	3

3.	Configuration du Système	3

3.1	Interfaces externes	4

3.1.1 Liaison RS232-C	4

3.1.2  Bus I2c	4

3.2	Exigences fonctionnelles	5

Interfaces internes	5

Description des données	5

Adaptabilité demandée	6

Contraintes de mémoire et du temps	6

Sûreté	6

Sécurité des données sensibles	6

Contraintes de conception	6

Maintenabilité	7

Ergonomie	7

Traçabilité	7

Description des Tests	7

Méthodes utilisées	7

Description des outils de test	7

Mise à disposition	7

Remarques	7

# Document de spécification du logiciel

## Objectif

### Identification

Projet de validation de l’UE système embarqués et qualité logiciel.

### Vue globale du CSCI

Commander un bus I2C à partir d’une liaison RS-232 via un microcontrôleur 8051.

### Description du document

Ce document a pour but de préciser

- Les spécifications du projet

- L’organisation des sources de l’interface I2C- RS232-C

## Documents officiels

Les documents, proposés comme cahier des charges, nous ont été fournis par R. & C. TANGUY.

### Documents gouvernementaux

Aucuns documents gouvernementaux.

- Spécifications : aucuns

- Standard : aucuns

- Dessins : aucuns

- Autres : aucuns

### Documents non gouvernementaux

- Spécifications : décrites dans ce document

- Standard : DOD STD 2167

- Dessins : les schémas SART

- Autres : Documentation du bus I2C, Documentation du 8051

## Configuration du Système

Cette section, composée en de nombreuses sous-sections, nous spécifie la configuration système nécessaire pour assurer le parfait développement du projet.

### Interfaces externes

Voici le diagramme de contexte décrivant brièvement les interfaces externes.

Liaison RS232

Bus I2C

Adaptateur

Envoyer

Récupérer

Envoyer Data

Récupérer Data

### 3.1.1 Liaison RS232-C

Liaison série asynchrone de type RS232.

3.1.1.1 – Caractéristiques de la liaison série

Vitesse : 9600 bauds

Bit de start : 1

Bit de stop : 1

Infos sur 8 bits (10 Octets maximum)

Parité : non

3.1.1.2 – Messages

Fréquence : trame de type asynchrone

Format des messages :

Type de trame : binaire

Début de trame : entête / label (1 octet)

Checksum : 1 octet (peut être…)

### 3.1.2  Bus I2c

Bus maître esclave ; les esclaves étant des composant adressables.

3.1.2.1 – Caractéristiques du bus

Bit de start : 1

Bit de stop : 1

Infos sur 8 bits

Parité : non

Bit SDA : port P1.0 du 8051

Bit SCL : port P1.1 du 8051

Durée demi cycle : 0.1ms minimum

3.1.2.2 - Messages

Format des messages : Octets séparés par un bit d’acquittement

Type de trame : binaire précédée par un bit de start et terminée par un bit de

Stop

### Exigences fonctionnelles

Diagramme de contexte :

Ecouter

Port

Lire sur I2C NB_DATA sur @

Lire NB_DATA sur port Série

Récup NB_DATA @ et RW

Ecrire sur I2C NB_DATA

Sur @

Ecrire NB_DATA

Sur Série

Entête/octet

Read

Write

Données lues

Données écrites

### Fonction lire Données sur I2C

- vget_i2c : fonction de lecture sur le bus I2C

On passe, comme argument l’adresse du périphérique.

### 3.2.2 Fonction écrire Données sur I2C

- vput_i2c : fonction d’écriture sur le bus I2C

On passe, comme argument l’adresse du périphérique.

### 3.2.3 Fonction écrire et lire sur Port Série

- vget_serial : fonction de lecture sur le port série

- vput_serial : fonction d’écriture sur le port série

Diagramme de transition :

Initialisation Série

Attente Data Série

Récup Data sur I2C

Lecture Data sur Série

Envoi Data sur Série

Envoi Data sur I2C

Demande R

Demande W

Data envoyée

Data envoyée

Data lues

Data récupérée

Init effectuée

### Interfaces internes

Voir le diagramme, figure 1, de contexte décrivant brièvement les interfaces internes.

### Description des données

Les éléments de l’interface interne :

- Les noms des données

- Description des données

- Les unités de mesure

La vitesse de transmission est 9600 bauds avec un quartz de 11.0592 Mhz.

- Les limites des données

Le nombre d’octets à recevoir ou à émettre est limité à 10 octets maximum.

- Interfaces internes : nom des modules et/ou des fonctions

Les éléments de l’interface externe :

- Description des données

La lecture et l’écriture des données sur le bus I2C sont effectuées bit par bit sur le port

P1, les bits 0 et 1 (signaux SDA, SCL)  Signaux de SDA bufferisés pour ensuite être

Envoyés sur le port série.

- Description des éléments de l’interface

Bus I2C, microcontrôleur  8051, une liaison RS232-C.

- Description des capacités des éléments

Voir les paramètres techniques du bus I2C, la liaison RS232-C.

### 3.5 Adaptabilité demandée

3.5.1 Paramètres dépendants du site

Pour la mise en place du système il est nécessaire de posséder un compilateur C, qui permet de  programmer un microcontrôleur 8051, de relier un bus I2C et un port série au microcontrôleur.

3.5.2 Paramètres opérationnels

### 3.6 Contraintes de mémoire et du temps

Mémoire :

Liées au Hardware.

Temps :

Dans tous les cas, c’est le maître qui gère l’horloge SCL.

Un demi cycle de la ligne SCL doit avoir une durée de 0.1ms au minimum.

### 3.7 Sûreté

Il n’y a aucuns risques environnementaux. Les risques sont liés à la partie hardware du projet dont nous n’assurons pas la conception.

### 3.8 Sécurité des données sensibles

Aucunes données sensibles ne sont supposées transiter pour le bus I2C. Néanmoins nous pourrons intégrer une partie cryptage si les exigences l’imposent.

### 3.9 Contraintes de conception

3.9.1 Le langage de programmation :

Le projet est réalisé en langage C pour microcontrôleur 8051.

3.9.2 Compilateur et émulateur :

Le projet sera testé avec le Compilateur Keil de microvision fourni par Mr Tanguy en version d’évaluation.

### 3.10 Maintenabilité

Le programme est découpé en plusieurs fonctions dont le nom renseigne sur la fonction qu’elles réalisent.

3.10.1 Les commentaires de programmation :

Des commentaires pertinents expliquent les fonctions et utilités des variables et fonctions.

3.10.2 La portabilité :

Le source est codé en respectant les normes du C ANSI.

### 3.11 Ergonomie

Les fonctions dans l’ordre chronologique d’appel.

### 3.12 Traçabilité

Voici la matrice des documents amonts

## Description des Tests

### Méthodes utilisées

- Démonstration : La visualisation des données est effectuée sur l’entrée/sortie standard.

- Analyse : Le projet a été testé sous l’environnement Keil de microvision. Les données pour les tests ont été recueillies à l’aide d’une simulation du microcontrôleur 8051.

- Inspection

### Description des outils de test

Voir les spécifications techniques de Keil microvision.

## Mise à disposition

Pour mettre à disposition le logiciel vous devez posséder les modules de contrôle sous la forme des fichiers en format .c ou exécutable. Le fichier I2C-serial.c vous est fourni sur la disquette.

Annexes

Annexe 1

Le listing des sources.